附件2：

卫生洁具坐便器产品测评及调研活动

申报要求及检测办法

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心

二0一六年五月

卫生洁具坐便器产品测评申报要求

申报卫生洁具坐便器产品必须为市场在售产品，款式及规格不作任何要求，坐便器类产品必须是带有配套的冲水装置。

卫生洁具坐便器检测办法

一、本次质量测评仅在非破坏性检测项目中选择重要项目。

二、坐便器类产品为配套冲水装置的终端产品。如企业要求，所检产品在本次活动结束后均可返还企业，运费由企业自付。

三、产品采用送检，要求参评企业将申报产品的样品送至指定实验室进行检测，每件产品送一件样品。

四、产品依据标准：GB 6952-2015《卫生陶瓷》、GB 25502-2010《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》。

五、检测项目（共14项）

水封深度、水封表面尺寸、存水弯最小通径、平均用水量、洗净功能、排放功能（球排放、颗粒排放、混合介质排放）、污水置换功能、卫生纸试验（双冲坐便器半冲水纸球试验）、水封回复功能、排水管道输送特性、冲水噪声、冲水装置防虹吸功能、安全水位、耐久性标志、坐便器用水效率等级。

六、卫生洁具坐便器产品测评技术要求及评分办法：

产品满足表1中基本要求可得基本分；有一项或一项以上未达到基本要求者，不参与测评。再根据试验结果，按表1计算加减分。基本分与加减分之和即为测评产品的技术要求最终得分。

单档坐便器和双档坐便器分开计分和评比。

表1 卫生洁具坐便器测评技术要求及评分办法

| 序号 | 项目 |  | 基本要求 | 基本分 | 加减分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水封深度 |  | ≥50mm | 5 | 每增加2mm加1分。 | 最多加5分 |
| 2 | 水封表面尺寸 |  | ≥100×85mm | 5 | 每增加10000mm2加1分。 | 最多加2分 |
| 3 | 存水弯最小通径 |  | ≥41mm | 10 | 每增加3㎜加1分。 | 最多加5分 |
| 4 | 平均用水量 |  | ≤5.0L | 10 | 每减少0.1L加1分。 | [注1] |
| 5 | 洗净功能 |  | 墨线总长≤50mm； 单段墨线≤13mm | 10 | 总长每5mm减1分。 单段每2mm减1分。此项扣完为止，不倒扣分。 | 如为双档，取双档中墨线残留总长最长者 |
| 6 | 排放功能 | 球排放 | 排出≥90个 | 10 | 每增加2个加1分。 | 最多加5分 |
|  |  | 颗粒 排放 | 聚乙烯颗粒残留≤125个 | 5 | 每少20个加1分。 | 无残留加7分 |
|  |  |  | 尼龙球残留≤5个 | 5 | 每少2个加1分。 | 无残留加3分 |
|  |  | 混合介质排放 | 第一次冲出≥22个，第二次全冲出 | 5 | 第一次冲出每增加2个加1分 | 最多加3分 |
| 7 | 污水置换功能 |  | 单档≥100倍 | 10 | 大档每增加200倍加1分 | 最多加4分 |
|  |  |  | 双档： 小档≥25倍 | 10 | 小档每增加50倍加1分 | 最多加4分 |
| 8 | 水封回复功能 |  | ≥50mm | 10 | 比满水封每少2mm减1分。 | 最多减5分（取双档中得分最低者） |
| 9 | 排水管道输送特性 |  | ≥12m | 10 | 每增加1m加1分。 | 最多加6分 |
| 10 | 冲水噪声(dB) |  | L50≤55；L10≤65 | 10 | 每降低3dB加1分。 | 取L50或L10得分最低者 |
| 11 | 坐便器用水效率等级 |  | 单档： 1级 2级 | 10 5 |  | 按级别给分 |
|  |  |  | 双档： 1级 2级 3级 | 10 5 1 |  | 按级别给分 |
| 12 | 半冲卫生纸试验 |  | 4个纸球冲水后无可见纸 | 5 |  | 仅适用双档坐便器 |
| 13 | 冲洗装置防虹吸功能 |  | 有防虹吸功能 | — |  | 仅作合格判定 |
| 14 | 安全水位 |  | 满足国标要求 | — |  | 仅作合格判定 |
| 15 | 耐久性标志 |  | 名义用水量应标识在产品可见部位 | — |  | 仅作合格判定 |

[注1]对于双冲式产品，半冲实测平均用水量不得超过全冲实测平均用水量的70%，否则判用水量项目不合格。